ФГБОУ ВО «Московский Авиационный Институт»

(Национальный исследовательский университет)

Факультет информационных технологий и прикладной математики

Курсовой проект

По курсам

«Архитектура компьютера» и «Программные и аппаратные

средства информатики»

I семестр

Задание 1

Выполнил: Белоносов К.А.

Группа: М8О-103Б-21

Руководитель: Севастьянов В.С.

Оценка:

Дата:

Подпись преподавателя:

Москва, 2021

Содержание

- Введение………………………………………………………………………………….2

- Характеристики комрьютера……………………………………………………………3

- Схема компьютера……………………………………………………………………….4

- Процессор Intel Core i7-1165G7…………………………………………………………5

- Встроенный графический процессор…………………………………………………...7

- Материнская плата……………………………………………………………………….8

- Оперативная память……………………………………………………………………...9

- Чипсет…………………………………………………………………………………...11

- Дискретная видеокарта…………………………………………………………………12

- Твердотельный накопитель (SSD)……………………………………………………..13

- Программное обеспечение……………………………………………………………..14

- Заключение……………………………………………………………………………...15

- Список литературы……………………………………………………………………..16

Введение

Целью данного курсового проекта является самостоятельное изучение конкретных вычислительных машин, комплексов, систем и сетей с оформлением технической документации.

Задачами данного курсового проекта являются:

- Изучение характеристик персонального компьютера

- Нахождение информации о устройствах

- Составление схемы домашнего компьютера

- Описание структуры и принципа работы устройств

- Составление вывода

Конечным продуктом данного курсового проекта является схема домашнего компьютера отражающее его строение. Для изучение был выбран рабочий компьютер студента Dell Vostro 5402 14”

Характеристики компьютера

| Устройство | Наименование |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz |
| Видеокарта (дискретная) | NVIDIA GeForce MX330 - 2048 Мб |
| Видеокарта (интегрированная) | Intel Iris Plus Graphics |
| Оперативная память (RAM) | DELL SNPWTHG4C/16G, 16 GB, DDR4, 3200 MHz, 260-pin SO-DIMM |
| Материнская плата | DELL Vostro 5402 |
| Память | NVMe BC511 NVMe SK Hynix 512GB |
| Чипсет | Intel Tiger Lake-UP3 IMC |
| Звуковая карта | Realtek Audio HD |
| Сетевая карта | Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter |
| Монитор | AU Optronics B140HAN (Dell N4HYV) 14” 1920 x 1080 158 ppi |
| Разъёмы | - USB 3.0 x3 - USB 3.2 (Type-C) x1 - HDMI x1 - Ethernet - RJ-45 - 3.5mm Combo Jack - картридер microSD - Гнездо зарядного устройства - слот замка Nobel Wedge |
| Батарея | 40Wh, 3-cell |
| Вес | 1.36 кг |
| Периферия | - HD web camera - Беспроводная мышь A4tech Fstyler fb35 |

Схема компьютера

Процессор Intel Core i7-1165G7

Центра́льный проце́ссор (ЦП; также центра́льное проце́ссорное устро́йство — ЦПУ; англ. central processing unit, CPU, дословно — центральное обрабатывающее устройство, часто просто процессор) — электронный блок либо интегральная схема, исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. Иногда называют микропроцессором или просто процессором. Главными характеристиками ЦПУ являются: тактовая частота, производительность, энергопотребление, нормы литографического процесса, используемого при производстве (для микропроцессоров), и архитектура.

Функции процессора

- управление всеми операциями компьютера.

- получает данные из оперативной памяти, выполняет с ними арифметические и логические операции, передаёт их на внешние устройства,

- формирует сигналы, необходимые для работы внутренних узлов и внешних устройств,

- временно хранит результаты выполненных операций, переданных сигналов и других данных,

- принимает запросы от внешних устройств и обрабатывает их.

Данные о процессоре Intel Core i7-1165G7

- Коллекция продукции: Процессоры Intel® Core™ i7 11-го поколения

- Кодовое название: Продукция с прежним кодовым названием Tiger Lake

- Вертикальный сегмент: Mobile

- Номер процессора: i7-1165G7

- Состояние: Launched

- Дата выпуска: Q3'20

- Литография: 10 nm SuperFin

- Рекомендуемая цена для клиента: $426.00

Спецификации процессора Intel Core i7-1165G7

- Количество ядер: 4

- Количество потоков: 8

- Максимальная тактовая частота в режиме Turbo: 4.70 GHz

- Кэш-память: 12 MB Intel® Smart Cache

- Частота системной шины: 4 GT/s

- Настраиваемая частота TDP (в сторону увеличения): 2.80 GHz

- Настраиваемая величина TDP (в сторону увеличения): 28 W

- Настраиваемая частота TDP (в сторону уменьшения): 1.20 GHz

- Настраиваемая величина TDP (в сторону уменьшения): 12 W

- Макс. объем памяти (зависит от типа памяти): 64 GB

- Типы памяти: DDR4-3200, LPDDR4x-4267

- Макс. число каналов памяти: 2

- Поддержка памяти ECC: Нет

Встроенный графический процессор

Встроенный графический процессор (IGP, сокр. От англ. Integrated Graphics Processor, дословно — интегрированный графический процессор) — графический процессор (GPU), встроенный (интегрированный) в CPU. Встроенная графика позволяет построить компьютер без отдельных плат видеоадаптеров, что сокращает стоимость и энергопотребление систем. Данное решение обычно используется в ноутбуках и настольных компьютерах нижней ценовой категории, а также для бизнес-компьютеров, для которых не требуется высокий уровень производительности графической подсистемы. Встроенная графика позволяет построить компьютер без отдельных плат видеоадаптеров, что сокращает стоимость и энергопотребление систем. Данное решение обычно используется в ноутбуках и настольных компьютерах нижней ценовой категории, а также для бизнес-компьютеров, для которых не требуется высокий уровень производительности графической подсистемы.

Спецификации встроенной графической системы

- Встроенная в процессор графическая система: Графика Intel® Iris® Xᵉ

- Макс. Динамическая частота графической системы: 1.30 GHz

- Вывод графической системы: eDP 1.4b, MIPI-DSI 2.0, DP 1.4, HDMI 2.0b

- Объекты для выполнения: 96

- Макс. Разрешение: (HDMI 1.4): 4096x2304@60Hz

- Макс. Разрешение: (DP): 7680x4320@60Hz

- Макс. Разрешение: (eDP – встроенный плоский экран) 4096x2304@60Hz

- Поддержка DirectX: 12.1

- Поддержка OpenGL: 4.6

- Многоформатные движки кодеков: 2

- Intel® Quick Sync Video: Да

- Технология Intel® Clear Video HD: Да

- Количество поддерживаемых дисплеев: 4

- ИД устройства: 0x9A49

- Поддержка OpenCL: 2.0

Материнская плата

Материнская (систе́мная) пла́та (англ. Motherboard, в просторечии: «материнка», «мать») — печатная плата, являющаяся основой построения модульного устройства, например — компьютера. Системная плата содержит основную часть устройства, процессор, оперативную память и дополнительные взаимозаменяемые платы, называемые платами расширений. В качестве основных (несъёмных) частей материнская плата имеет:

- разъём процессора (ЦПУ),

- разъёмы оперативной памяти (ОЗУ),

- микросхемы чипсета (подробнее см. северный мост, южный мост),

- загрузочное ПЗУ,

- контроллеры шин и их слоты расширения,

- контроллеры и интерфейсы периферийных устройств.

Материнская плата с сопряженными устройствами монтируется внутри корпуса с блоком питания и системой охлаждения, формируя в совокупности системный блок компьютера.

Данные материнской платы

- Производитель: Dell Inc.

- Продукт: 0H2F8K

- Версия: A00

Оперативная память

Операти́вная па́мять (англ. Random Access Memory, RAM — память с произвольным доступом) — в большинстве случаев энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во время работы компьютера хранится выполняемый машинный код (программы), а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) — техническое устройство, реализующее функции оперативной памяти. ОЗУ может изготавливаться как отдельный внешний модуль или располагаться на одном кристалле с процессором, например, в однокристальных ЭВМ или однокристальных микроконтроллерах. Обмен данными между процессором и оперативной памятью производится как непосредственно, так и через сверхбыструю память нулевого уровня либо, при наличии аппаратного кэша процессора, — через кэш. Содержащиеся в полупроводниковой оперативной памяти данные доступны и сохраняются только тогда, когда на модули памяти подаётся напряжение. Выключение питания оперативной памяти, даже кратковременное, приводит к потере хранимой информации.

В большинстве устройств, используется динамическая память с произвольным доступом DRAM (Dynamic Random Access Memory), которая имеет низкую цену, но медленнее статической SRAM (Static Ramdom Access Memory). Более дорогая статическая память, нашла своё применение в быстрой кэш памяти процессоров, видеочипов и контроллёров. Из-за того, что статическая память занимает на кристалле гораздо больше места, чем динамическая, во времена быстрого развития компьютерной периферии и операционных систем, производители пошли по пути большего объёма, а не по пути более высокой скорости, что было более оправдано.

Наиболее популярной и производительной памятью в персональных компьютерах, начиная с 2000-х по праву стала DDR SDRAM.

- Характеристики оперативной памяти

- Форм-фактор: SODIMM

- Тип: DDR4

- Тип: Synchronous

- Размер: 16 ГБ

- Макс. Частота: 3200 MT/s

- Текущая частота: 3200 MT/s

- Общая ширина: 64 бит

- Ширина данных: 64 бит

- Текущее напряжение: 1.200 V

- Технология памяти: DRAM

Чипсет

Чипсе́т (англ. Chipset) — набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью выполнения набора заданных функций.

Так, в компьютерах чипсет, размещаемый на материнской плате, выполняет функцию связующего компонента (моста), обеспечивающего взаимодействие центрального процессора (ЦП) c различными типами памяти, устройствами ввода-вывода, контроллерами и адаптерами ПУ, как непосредственно через себя (и имея некоторые из них в своём составе), так и через другие контроллеры и адаптеры, с помощью многоуровневой системы шин. Так как ЦП, как правило, не может взаимодействовать с ними напрямую. Чипсет определяет функциональность системной платы. Он включает в себя интерфейс шины процессора и определяет в конечном счете тип и быстродействие используемого процессора. Определяет во многом тип, объём, быстродействие и вид поддерживаемой памяти, рабочие частоты различных шин, их разрядность и тип, поддержку плат расширения, их количество и тип, и т. Д. Таким образом, этот набор микросхем относится к числу наиболее важных компонентов системы, во многом определяя её быстродействие, расширяемость, стабильность работы при различных настройках и условиях, модернизируемость, сферу применения и т. Д.

Чипсет состоит из двух микросхем:

- Северный мост. Отвечает за связь процессора с оперативной памятью.

- Южный мост. Обеспечивает взаимодействие процессора с платами расширения (PCI, PCI Express), USB, жестким диском.

Характеристики чипсета

- Северный мост: Intel Tiger Lake-UP3 IMC

- Поддерживаемые типы памяти: DDR4-1333, DDR4-1600, DDR4-1866, DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2667, DDR4-2933, DDR4-3200 SDRAM

- Максимальный объём памяти: 64 ГБ

- Технологический процесс: 10 nm

Дискретная видеокарта

Nvidia GeForce MX330 – это дискретная мобильная видеокарта начального уровня. Согласно имеющимся данным официально выпущена она будет в феврале 2020 и по производительности будет выступать аналогом MX250/MX150 и настольной GT 1030. За основу взят все тот же чип GP108, что и в MX250 (GP108-655-A1). Он содержит 384 шейдерных блока, а также работает на слегка повышенной частоте (+ 12 МГц). Видеокарта будет выпускаться в двух модификациях: 12-Вт N17S-LP и 25-Вт N17S-G3. Производительность модификаций, вполне естественно, будет сильно отличаться. У низкопроизводительной версии рабочая частота составляет 746 – 936 МГц, а у 25-Вт 1531 – 1594 МГц.

Чип GP108 производится по 16-нм техпроцессу и обладает поддержкой ряда современных стандартов, включая  DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, HDR, а также содержит улучшенный аппаратный декодер H.265. В отличие от старших чипов Pascal, данный не поддерживает Simultaneous Multi-Projection (SMP) в VR и G-Sync.

- Модель: GeForce MX330

- Кодовое имя чипа: GP108

- Архитектура: Pascal

- Количество шейдеров: 384

- Текстурных блоков (TMUs): 32

- Блоков рендеринга (ROPs): 16

- Тактовая частота, МГц: 1531-1594

- Частота памяти, МГц: 7000

- Тип памяти: GDDR5

- Разрядность шины памяти, бит: 64

- Максимум видеопамяти, Мб: 2048

Твердотельный накопитель (SSD)

Твердотельный накопитель (англ. Solid-State Drive, SSD) — компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти, альтернатива HDD. Кроме микросхем памяти, SSD содержит управляющий контроллер. Наиболее распространённый вид твердотельных накопителей использует для хранения информации флеш-память типа NAND, однако существуют варианты, в которых накопитель создаётся на базе DRAM-памяти, снабжённой дополнительным источником питания — аккумулятором.

В настоящее время твердотельные накопители используются как в носимых (ноутбуках, нетбуках, планшетах), так и в стационарных компьютерах для повышения производительности. На 2016 год наиболее производительными выступали SSD формата M.2 с интерфейсом NVMe, у которых при подходящем подключении скорость записи/чтения данных могла достигать 3800 мегабайт в секунду.

По сравнению с традиционными жёсткими дисками (HDD) твердотельные накопители имеют меньший размер и вес, являются беззвучными, а также многократно более устойчивы к повреждениям (например, к падению) и имеют гораздо бóльшую скорость произвольных операций.

Программное обеспечение

- Microsoft Office — офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для операционных систем Windows, Windows Phone, Android, macOS, iOS. В состав этого пакета входит программное обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др. Microsoft Office является сервером OLE-объектов и его функции могут использоваться другими приложениями, а также самими приложениями Microsoft Office. Поддерживает скрипты и макрокоманды, написанные на VBA.

- Code::Blocks — свободная кроссплатформенная среда разработки. Code::Blocks написана на C++ и использует библиотеку wxWidgets. Имея открытую архитектуру, может масштабироваться за счёт подключаемых модулей. Поддерживает языки программирования С, C++, D (с ограничениями), Fortran.

Code::Blocks разрабатывается для Windows, Linux и Mac OS X. Среду можно собрать из исходников практически под любую Unix-подобную систему, например FreeBSD[2], PC-BSD

- Google Chrome (chrome с англ. — «хром») — браузер, разрабатываемый компанией Google на основе свободного браузера Chromium и движка Blink (до апреля 2013 года использовался WebKit). Первая публичная бета-версия для Windows вышла 2 сентября 2008 года, а первая стабильная — 11 декабря 2008 года. По данным StatCounter, Chrome используют около 300 миллионов интернет-пользователей, что делает его самым популярным браузером в мире.

Заключение

В результате данного курсового проекта было изучено внутренняя архитектура персонального компьютера, составлена схема, отражающая его строение, приведено описание устройств, входящих в его состав. Во время изучения архитектуры ПК, были получены новые знания касаемо его внутреннего устройства, а также об его компонентах, что непременно пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности и повседневной жизни.

Список литературы

- https://ru.wikipedia.org

- https://laptopmedia.com

- http://www.xtechx.ru

- https://app.diagrams.net (Draw.io)

- https://www.intel.ru

- https://www.nvidia.com

- AIDA64 — утилита FinalWire Ltd